附件5

2026年全国住房城乡建设行业职业技能大赛

焊工赛项设备、耗材清单

| 序号 | 编号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 技术要求（规格、型号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 手工/氩弧焊机 | 95 | 台 | 成都华远电器设备有限公司生产，型号：WSM-400BS |  |
| 2 | 2 | 熔化极气保焊焊机 | 95 | 台 | 成都华远电器设备有限公司生产，型号：NBC-500BS |  |
| 3 | 3 | 排烟除尘设备 | 95 | 套 | 满足赛场烟尘处理要求 |  |
| 4 | 4 | 焊接操作架及焊接夹具 | 95 | 套 | 自制，能满足比赛试件组对、夹持固定需要 |  |
| 5 | 5 | 工位电力配置 | 95 | 套 | 每个工位提供380V动力电闸箱，功率不低于25KVA，供电设施必须按照国家有关要求执行，并至少做到有防漏电保护装置，焊接电源一次线必须做到一闸一机。每个工位需提供220V电源插座接口。 |  |
| 6 | 6 | 瓶装氩气 | 95 | 瓶 | 气瓶容量40L，氩气含量（体积分数不低于99.99%，配氩气双流量调节器 |  |
| 7 | 7 | 瓶装二氧化碳气体 | 95 | 瓶 | 气瓶容量40L，二氧化碳含量（体积分数）不低于99.9%，配气体流量调节器 |  |
| 8 | 8 | LED照明灯 | 95 | 套 | 每个工位需固定安装1盏40W的白色LED灯为参赛选手焊接提供照明，具体安装位置需根据工位布置确定。 |  |
| 9 | 9 | 焊条烘干箱 | 1 | 台 | 通用，容量应能满足竞赛所需，具备高温烘焙和低温恒温储存功能，最高烘干温度不超过400度 |  |
| 10 | 10 | 焊条保温桶 | 95 | 个 | 常规 |  |
| 11 | 11 | 绝缘橡胶垫 | 95 | 个 | 为防止因竞赛而对场馆地面造成损害，工位地面应铺设5mm左右的垫子垫子应阻燃、绝缘、防水、防滑，且有一定的强度 |  |
| 12 | 12 | 防弧光帘 | 95 | 套 | 符合国家相关规定，具体按照工位设计样式确定 |  |
| 13 | 13 | 焊工安全操作规程牌 | 95 | 套 | 悬挂安全操作规程牌，让焊工随时参照，避免违规操作 |  |
| 14 | 14 | 安全警示标志牌 | 95 | 套 | 焊割作业场地需要设置的安全警告标志 |  |
| 15 | 15 | 安全帽 | 95 | 个 | 个人安全防护装备（选手可自备），考虑与焊工头戴式焊接防护面罩的适配性 |  |
| 16 | 16 | 气瓶固定支架 | 95 | 套 | 能有效固定住氩气和二氧化碳气瓶，并符合相关标准规范 |  |
| 17 | 17 | 焊条头回收桶 | 95 | 个 | 满足焊条条和焊丝头回收存放 |  |
| 18 | 18 | 低碳钢板对接焊缝试件，单边开30°坡口 （模块 1） | 190 | 块 | 250×125×12 |  |
| 19 | 19 | 低碳钢管对接焊缝试件，单边开30°坡口 （模块2） | 190 | 个 | Φ114×8×125 |  |
| 20 | 20 | 低碳钢T型角焊缝试件（模块 3） | 95 | 块 | 250×100×12 |  |
| 21 | 21 |  | 95 | 块 | 250×125×12 |  |
| 22 | 22 | 不锈钢管板组合件（模块4） | 95 | 块 | 板120×120×4 （中心孔Φ45） |  |
| 23 | 23 |  | 95 | 个 | 管Φ76×75×2 |  |
| 24 | 24 |  | 95 | 个 | 管Φ76×50×2 |  |
| 25 | 25 |  | 190 | 块 | 半圆形板Φ72×2 |  |
| 26 | 26 | 山东聚力Φ3.2 焊条 | 1.5kg/人； 142.5kg（95人） | kg | E5015 |  |
| 27 | 27 | 山东聚力Φ4.0 焊条 | 1kg/人；95kg | kg |  |  |
| 28 | 28 | 山东聚力Φ1.0 实心焊丝 | 5kg（2盘）/人； 475kg（190盘） | kg | G49A3C1S6 |  |
| 29 | 29 | 山东聚力Φ1.2 药芯焊丝 | 5kg（2盘）/人； 475kg（190盘） | kg | T492T1-1C1A |  |
| 30 | 30 | 山东聚力Φ2.0 不锈钢焊丝 | 0.5kg/人； 47.5kg（95人） | kg | ER308 |  |
| 31 | 31 | 适应场地低碳钢管 （单边开 30°坡口） | 190 | 个 | Φ114×8×100mm |  |
| 32 | 32 | 适应场地低碳钢板 （单边开 30°坡口） | 190 | 块 | 230×100×12 |  |
| 33 | 33 | 适应场地304系不锈钢管 | 190 | 块 | Φ76×30×2 |  |
| 34 | 34 | 射线检测铅房 | 2-3 | 套 | 2*2*2m |  |
| 35 | 35 | 便携式工业X射线探伤机 | 2-3 | 套 | 管电压‌160kV~200kV‌ ‌；定向/周向高频恒压便携式 |  |
| 36 | 36 | X光观片灯 | 2-3 | 台 | LED光源 |  |
| 37 | 37 | 万能试验机 | 1 | 套 | 满足角焊缝折断要求，需搭配角焊缝专用的折断试验附具 |  |
| 38 | 38 | 试件评判工作台 | 6 | 套 | 自制或采购，满足试件外观评判要求 |  |
| 39 | 39 | 台灯 | 6 | 个 |  |  |
| 40 | 40 | 插排 | 8 | 个 | 8孔5米 |  |
| 41 | 41 | 计算器 | 8 | 个 | 常规 |  |
| 42 | 42 | 游标卡尺 | 6 | 把 | 数显 |  |
| 43 | 43 | 焊缝检验尺 | 6 | 把 | 数显 |  |
| 44 | 44 | 角焊缝量规 | 3 | 套 | 常规 |  |
| 45 | 45 | 咬边尺 | 3 | 把 | 常规 |  |
| 46 | 46 | 多功能焊缝检验尺 | 3 | 把 | 常规 |  |
| 47 | 47 | 数显面差尺 | 3 | 把 | 常规 |  |
| 48 | 48 | 多功能凸轮式焊缝检测规 | 3 | 把 | 常规 |  |
| 49 | 49 | 钢直尺 | 6 | 把 | 300mm |  |
| 50 | 50 | 钢直尺 | 6 | 把 | 100mm |  |
| 51 | 51 | 角尺 | 3 | 把 | 300mm |  |
| 52 | 52 | 手电筒 | 10 | 个 | 常规 |  |
| 53 | 53 | 放大镜 | 5 | 个 | 5倍 |  |
| 54 | 54 | 伸缩镜 | 2 | 个 |  |  |
| 55 | 55 | 塞尺 | 3 | 套 |  |  |
| 56 | 56 | 划针 | 3 | 根 | 常规 |  |
| 57 | 57 | 数显电子钟 | 2 | 个 | 不少于2个/根据现场布置 |  |
| 58 | 58 | 口哨 | 2 | 个 |  |  |
| 59 | 59 | 抽签箱 | 2 | 个 | 常规 |  |
| 60 | 60 | 铁锤 | 3 | 把 | 打钢印用或激光打印等方式 |  |
| 61 | 61 | 凿子 | 6 |  |  |  |
| 62 | 62 | 钢印 | 4套 |  | 8号数字、字母各2套 |  |
| 63 | 63 | 角磨机 | 5 | 台 | 125型，切割片为2mm |  |
| 64 | 64 | 角磨机 | 5 | 台 | 100型，切割片为2mm |  |
| 65 | 65 | 记录仪或运动相机 | 21 | 台 | 监考裁判使用 |  |
| 66 | 66 | 耐高温胶带 | 10 | 卷 | 封钢印号用 |  |
| 67 | 67 | 书写板夹 | 1个/工位 95个 | 个 | / |  |
| 68 | 68 | 记号笔 | 5 | 盒 | 白（油性） |  |
| 69 | 69 | 记号笔 | 5 | 盒 | 黑（油性） |  |
| 70 | 70 | 防护口罩 | 100 | 个 | 3M |  |
| 71 | 71 | 防护镜 | 50 | 副 | 3M |  |
| 72 | 72 | 耳塞 | 60 | 副 | 3M/栓式 |  |
| 73 | 73 | 手套 | 100 | 副 | 纯棉 |  |
| 74 | 74 | 气瓶运输车 | 不少于2 | 辆 | 运输氩气和二氧化碳气瓶 |  |
| 75 | 75 | 试件运输箱 | 若干 | 个 | 满足试件转运需要 |  |
| 76 | 76 | 小推车 | 5 | 辆 |  |  |
| 77 | 77 | 基本办公用具 | 5 | 套 | 订书机、笔、纸、胶棒、裁纸刀、起钉器等办公用品 |  |
| 78 | 78 | 签字笔 | 15 | 盒 | 黑色 |  |
| 79 | 79 | 封条 | 若干 | 个 |  |  |
| 80 | 80 | 档案袋 | 100 | 个 |  |  |
| 81 | 81 | 便携音响或喇叭 | 2 | 套 |  |  |
| 82 | 82 | 计算机 | 2 | 套 | 具有office、CAD、PDF等基本办公软件 |  |
| 83 | 83 | 打印机 | 2 | 台 | 能打印和复印A3和A4，计算机上安装驱动，能实现打印和复印功能 |  |
| 84 | 84 | 投影仪/幕布 | 1 | 套 | 常规，满足现场会议需要 |  |
| 85 | 85 | 办公桌和椅子 | 若干 | 套 | 供所有裁判员使用 |  |
| 86 | 86 | 饮水机等 | 若干 | 件 | 供所有裁判员使用 |  |